# ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม

# เรื่อง    การกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

-------------------------------------

อาศัยอำนาจตามความนัย  มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540   หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสาร   และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม    จึงขอประกาศคุณลักษณะครุภัณฑ์ยานพาหนะ         และขนส่งประเภทรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)  ปริมาตรกระบอกสูงไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน  โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คุณลักษณะทางเทคนิคของรถยนต์

รถยนต์และอุปกรณ์ประกอบพร้อมเอกสารรับรองมาตรฐาน

1.1  ระบบเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า 4 สูบ ปริมาตรความจุภายในกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี มีกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 75 กิโลวัตต์

1.2  ระบบกันสะเทือน ล้อหน้าแบบปีกนกคู่ พร้อมคอยส์สปริงและเหล็กกันโคลง ล้อหลังแหนบซ้อนและโช้คอัพช่วย

1.3 ระบบพวงมาลัยขับด้านขวาระบบแรคแอนด์พีเนี่ยน พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรงจากโรงงานผู้ผลิต

1.4 ระบบห้ามล้อ ดิสก์เบรกล้อหน้า ดรัมเบรกล้อหลัง หรือดิสก์เบรทั้งสี่ล้อ

1.5 มีเกียร์เดนิหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ และถอยหลัง 1 เกียร์

1.6 ระบบไฟฟ้าใช้แบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์ ไม่ต่ำกว่า 65 แอมแปร์  พร้อมทั้งอุปกรณ์และโคมไฟฟ้าประจำรถครบถ้วน

1.7 ล้อกระทะและยางเป็นขนาดมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

1.8 ความยาวช่วงล้อหน้า-หลัง ไม่น้อยกว่า 3,000 มิลลิเมตร

1.9 ในห้องคนขับ ติดตั้งเครื่องรับวิทยุระบบ AM/FM พร้อมลำโพง

1.10 ห้องคนขับมีประตูเปิด-ปิด ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา มีกุญแจล็อกได้

1.11 ในห้องคนขับติดตั้งกระจกไฟฟ้าแบบ ขึ้น-ลง อัตโนมัติ

-2-

2.อุปกรณ์ประจำรถ

2.1 ยางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ ตามขนาดมาตรฐาน 1 ชุด

2.2 แม่แรงยกรถพร้อมด้ามแบบมาตรฐานประจำรถของผู้ผลิต  1 ชุด

2.3 ประแจถอดล้อ 1 อัน

2.4 เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานผู้ผลิตอย่างน้อยประกอบด้วย

2.4.1 ประแจปากตาย 2 ตัว

2.4.2 ไขควงทั้งปากแบนและแฉก 1 ชุด

2.4.3 คีมธรรมดา 1 อัน

2.4.4 ซองหรือกล่องเก็บเครื่องมือข้างต้น 1 ใบ

2.5 เข็มขัดนิรภัยประจำที่นั่งคนขับและที่นั่งข้างคนขับตอนหน้า

3. คุณลักษณะทั่วไปของรถพยาบาลฉุกเฉิน

3.1 คุณลักษณะทั่วไป

3.1.1 หลังคาไฟเบอร์กลาส (ประตูฝาท้ายเปิด-ปิด ซ้าย-ขวา) ความสูงจากขอบกระบะ   ไม่ต่ำกว่า 105 ซม.

3.1.2 เป็นหลังคาที่ทำจากไฟเบอร์กลาส ชนิดที่มีความแข็งแรง ทนทาน และสามารถยืดหยุ่นได้ตามสภาพการใช้งานผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 และได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการในโรงงาน (ประกอบดัดแปลงรถพยาบาล) จากกระทรวงอุตสาหกรรม และมีตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศไม่ต่ำกว่า 80 แห่ง

3.1.3 คุณลักษณะของวัสดุที่ใช้ในการผลิตหลังคารถพยาบาล ผลิตจากไฟเบอร์กลาส ระบบ Spray Up ผสมผสานกับน้ำยาเรซิ่นชนิดที่มีความแข็งแรงทนทานยืดหยุ่นได้ตามสภาพการใช้งานโดยตัวหลังคาจะมีการเสริมความแข็งแรงด้วยแผ่นเหล็กบริเวณจุดยึดอุปกรณ์ต่าง ๆ มีชุดอุปกรณ์ตกแต่งภายนอกและภายในที่ทำมาจากไฟเบอร์กลาสชนิดเดียวกัน ที่ให้ความแข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน

3.1.4 ประตูฝาท้ายทำจากไฟเบอร์กลาสมีช่องกระจกนิรภัย สามารถเปิดออกจากภายในได้

3.1.5 มีกระจกบานเลื่อนจอหน้า สามารถล็อคได้จากห้องพยาบาล

3.2 อุปกรณ์ไฟฟ้าของรถพยาบาลฉุกเฉิน

3.2.1 มีชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินสีตามที่กฎหมายกำหนดแถวยาวติดตั้งด้านหน้ารถเหนือคนขับ

3.2.2 สัญญาณไฟฉุกเฉิน หลอด LED (แดง-น้ำเงิน) พร้อมสัญญาณเสียง ไซเรน 5 เสียง ใช้งาน 12 VDC

3.2.2.1 ขนาดของแผงไฟยาวไม่น้อยกว่า 115 ซม. สูงไม่เกิน 18 ซม.            กว้างไม่น้อยกว่า 32 ซม.

-3-

3.2.2.2 เวลาพูดโดยใช้รีโมทไมโครโฟน เสียงไซเรนจะถูกตัดออกโดยอัตโนมัติซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของเสียงและการกระพริบของแสงไฟได้ด้วยปุ่มรีโมทไมโครโฟนเพียงชิ้นเดียวเท่านั้น

3.2.2.3 ชุดหลอด LED ชุดละ 3 ดวง ติดตั้งเพื่อให้แสงกระพริบ ด้านหน้า      เป็น LED สีแดง 2 ชุด และสีน้ำเงิน 2 ชุด ส่วนด้านข้างเป็น LED สีแดง 2 ชุด และสีน้ำเงิน 2 ชุด  และด้านหนังเป็น LED สีแดง 2 ชุด และสีน้ำเงิน 2 ชุด ฝาครอบทำด้วยพลาสติก (Polycarbonate) ชนิดใส          ทนความร้อน

3.2.2.4 มีชุดไฟ LED ส่องสว่างด้านหน้า 2 ชุด และด้านซ้าย-ขวา อีกด้านละ      1 ชุด ซึ่งมี LED ชุดละ 4 ดวง

3.2.2.5 เป็นชุดสัญญาณไฟวับวาบใช้ LED ชนิด GEN3 ที่ให้ความสว่างสูง (Gen3 Super bright LED)

3.2.2.6 มีชุดควบคุมการทำงานของชุดหลอด LED ใช้กับกระแสไฟ 12 VDC

3.2.2.7 เครื่องขยายเสียงอิเล็กทรอนิกส์ไซเรน กำลังขยาย 150 วัตต์ ใช้กับแรงดันไฟ 12 VDC มีขนาดกะทัดรัด ให้สัญญาณเสียง 5 แบบ พร้อมมีไมโครโฟนสำหรับพูด         กระจายเสียงได้

3.2.2.8 ลำโพงสามารถรองรับกำลังของเครื่องขยายอิเล็กทรอนิกส์ได้ 150 วัตต์

3.2.2.9 ฝาครอบชุดลำโพง เป็นโพลิคาร์บอเนต

3.2.3 ผู้เสนอราคาต้องแนบใบรับรองว่าจะจัดหาอะไหล่ได้ไม่น้อยกว่า 5 ปี ในวัน        ยื่นเอกสาร

3.2.4 บนหลังคาส่วนท้ายด้านข้างซ้าย/ขวา ติดตั้งไฟกระพริบสีตามที่กฎหมายกำหนด แบบ LED จำนวน 2 ชุด ตอนกลางส่วนบนมีไฟเบรก LED สีแดง

3.2.5 ในห้องพยาบาลติดตั้งระบบแสงสว่าง มีสวิทซ์ควบคุมชนิด 2 ทาง สามารถควบคุมการเปิด-ปิด ได้จากห้องพยาบาลและชุดหลอดไฟ LED 2 ชุด มีสวิทซ์ควบคุมการเปิด-ปิด ที่ตัวอุปกรณ์

3.2.6 บนหลังคาด้านซ้าย-ขวา ติดตั้งโคมไฟเบอร์กลาส ภายในมีไฟ SPOT LIGHT    ชนิด LED และไฟฉุกเฉิน LED ด้านละ 2 ชุด โดยทั้งหมดมีสวิทซ์ควบคุมการเปิด-ปิด ได้จากห้องคนขับ ภายในด้านท้ายติดตั้งโคมไฟสปอร์ตไลท์ ชนิดหลอดฮาโลเจน ปรับเอียงขึ้น-ลงได้ ขนาด 18 วัตต์ 1 ดวง   มีสวิทซ์สามารถควบคุมการเปิด-ปิด ได้จากห้องพยาบาล

4. ชุดตกแต่งภายในรถพยาบาล

4.1 พื้นห้องพยาบาลทำจากไฟเบอร์กลาสทั้งแผ่น ไร้รอยต่อ กันน้ำได้ 100 %

4.2 ผนังห้องพยาบาลด้านข้าง (ซ้าย-ขวา) และด้านหน้า มีความสูงถึงขอบกระบะ ผลิตจากไฟเบอร์กลาสขึ้นรูป เป็นชิ้นเดียวกับตัวพื้นห้องพยาบาล

-4-

4.3 ด้านซ้ายมือติดตั้งเก้าอี้ยาวอเนกประสงค์ชนิด 3 ที่นั่ง พร้อมเข็มขัดนิรภัย โครงสร้างทำจาก  ไฟเบอร์กลาส ที่นั่งและผนังบุด้วยฟองน้ำและหุ้ม PVC ด้านใต้เก้าอี้เป็นที่เก็บของ โดยการเปิดเบาะนั่งขึ้น ถัดจากเก้าอี้อเนกประสงค์เป็นที่วางตู้ใส่ถังออกซิเจน จำนวน 2 ถัง

4.4 ด้านขวามือติดตั้งตู้ใส่อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ โครงสร้างทำจากไฟเบอร์กลาส ด้านหน้า       เป็นบานเลื่อนซ้าย-ขวา ทำจากวัสดุใสเพื่อมองเห็นภายใน

4.5 ด้านขวามือติดตั้งแผงควบคุมระบบออกซิเจนแบบ (Pipe Line) กระเปาะวัดความชื้น         และหัวจ่ายออกซิเจนระบบท่อพร้อมปลั๊กเสียบชุดออกซิเจน และ ชุดเครื่องวัดความดันโลหิตแบบแขวนผนัง

4.6 ตรงกลางห้องพยาบาล เป็นฐานเตียงพยาบาล ทำจากไฟเบอร์กลาสขึ้นรูป ด้านบนหุ้มด้วย  สแตนเลส เพื่อกันการกระแทกของเตียงพยาบาล เวลา ขึ้น-ลง มีระบบล็อกเตียงจากด้านท้าย ด้านใต้     ของฐานเตียงสามารถเก็บกระดานแข็งรองนอนได้

4.7 พื้นห้องพยาบาลปูทับด้วย แผ่นอลูมิเนียมกันลื่น (ด้านบนพื้น)

1. ชุดหลังคาไฟเบอร์กลาส (รถพยาบาลฉุกเฉิน)

1.หลังคาไฟเบอร์กลาส (ประตูฝาท้ายสองบานเปิด-ปิด ซ้าย-ขวา) ความสูงจากขอบกระบะ        ไม่ต่ำกว่า 105 ซม.

1.1 เป็นหลังคาที่ทำจากไฟเบอร์กลาส ชนิดที่มีความแข็งแรง ทนทาน และสามารถยืดหยุ่นได้ตามสภาพการใช้งาน ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐาน ISO 90001 : 2008 และได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงาน (ประกอบดัดแปลงรถพยาบาล) จากกระทรวงอุตสาหกรรม

1.2 คุณลักษณะของวัสดุที่ใช้ในการผลิตหลังคารถพยาบาล ผลิตจากไฟเบอร์กลาสระบบ Spray Up ผสมผสานกับน้ำยาเรซิ่น ชนิดที่มีความแข็งแรงทนทานยืดหยุ่นได้ตามสภาพการใช้งานตามมาตรฐาน โดยตัวหลังคาจะมีการเสริมความแข็งแรงด้วยแผ่นเหล็ก บริเวณจุดยึดอุปกรณ์ต่าง ๆ มีชุดอุปกรณ์ตกแต่งภายนอก และภายในที่ทำมาจากไฟเบอร์กลาส ชนิดเดียวกัน ที่ให้ความแข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน

1.3 คุณลักษณะภายในห้องพยาบาล

1.3.1 พื้นห้องพยาบาลทำจากไฟเบอร์กลาสทั้งแผ่นไร้รอยต่อสามารถกันน้ำได้     100 %  สามารถทำความสะอาดได้ดีโดยไม่เก็บกักน้ำและของเหลว

1.3.2 ผนังห้องพยาบาลด้านข้าง ซ้าย-ขวา และด้านหน้ามีความสูงถึงขอบกระบะผลิตจากไฟเบอร์กลาสขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวกันกับตัวพื้นห้องพยาบาล

1.3.3 ด้านหลังห้องโดยสาร เป็นกระจกบานเลื่อนสามารถติดต่อกับห้องพยาบาลได้สะดวก สามารถล็อคได้จากห้องพยาบาล

-5-

1.3.4 ภายในห้องพยาบาล ติดตั้งระบบออกซิเจนแบบ (Pipe line) แผงควบคุม กระเปาะวัดความชื้นและหัวจ่ายออกซิเจน ระบบท่อและปลั๊กเสียบออกซิเจน และเครื่องวัดความดันโลหิตแบบติดผนัง

1.3.5 ติดตั้งแอร์แขวน เฉพาะแอร์ใช้คอมเพรสเซอร์แยกกันกับของตัวรถยนต์

1.3.6 ด้านซ้ายมือเป็นห้องเก็บถังออกซิเจน บรรจุก๊าซไม่น้อยกว่า 2 ท่อ ผนังทำจากไฟเบอร์กลาส มีประตูปิด-เปิด 1 บาน ด้านบนประตูปิด-เปิด เป็นช่องว่างสำหรับมองเกจวัดความดัน    ของถังออกซิเจน และเป็นช่องปิด-เปิด วาล์วของถังออกซิเจนด้วย

1.3.7 ถัดจากถังออกซิเจนมาทางซ้ายมือ เป็นเก้าอี้แบบยาวอเนกประสงค์ ชนิด 3 ที่นั่ง พร้อมเข็มขัดนิรภัย 3 จุด โครงสร้างทำจากไฟเบอร์กลาส ที่นั่งและพนักพิงบุฟองน้ำและหุ้มด้วย PVC ด้านใต้เก้าอี้เป็นที่จัดเก็บของได้โดยการเปิดขึ้นของเบาะนั่ง

1.3.8 พื้นห้องพยาบาลทำจากไฟเบอร์กลาส บุพื้นด้วยแผ่นอลูมิเนียมกันลื่น ตรงกลางพื้นห้องพยาบาลเป็นฐานเตียงพยาบาล ซึ่งทำจากไฟเบอร์กลาส บุพื้นด้วยสแตนเลส เพื่อกันการกระแทกของเตียงพยาบาลเวลาขึ้น-ลง และมีระบบล็อกเตียงพยาบาลอยู่ด้านท้าย ด้านใต้ของฐานเตียงสามารถจัดเก็บกระดานแข็งรองนอนหรือเปลตักได้โดยไม่เกะกะภายในรถพยาบาล

1.3.9 ท้ายรถด้านขวามือเป็นแท่นวาง เก้าอี้เข็นมีล้อแบบพับได้ พร้อมสายรัด        เพื่อสะดวกในการนำออกรับผู้ป่วย

1.3.10 ด้านขวามือของห้องพยาบาล ติดตั้งตู้เก็บเวชภัณฑ์ โครงสร้างทำจากไฟเบอร์กลาส ด้านหน้าเป็นบานเลื่อนซ้าย-ขวา ทำจากวัสดุใสเพื่อมองเห็นภายใน ส่วนด้านล่างของตู้เก็บเวชภัณฑ์ขอบยกขึ้นเพื่อกันของตก

1.3.11 ด้านขวามือของห้องพยาบาล ติดตั้งชั้นวางอุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (เคาร์เตอร์ไฟเบอร์กลาส พร้อมขอเกี่ยวจับยึดสัมภาระ)

1.3.12 ประตูฝาท้ายทำจากไฟเบอร์กลาสมีช่องกระจกนิรภัย เป็นชนิดเปิดออกข้างซ้าย-ขวา สามารถเปิดออกจากภายในได้

2. สัญญาณไฟฉุกเฉินแบบแถวยาว (สีตามที่กฎหมายกำหนด)

2.1 ไฟไซเรน ชนิดหลอดไฟ LED พร้อมเครื่องขยายเสียงและไมโครโฟนในตัว ให้อัตราเสียง   ไม่ต่ำกว่า 150 W. ใช้ไฟกระแสตรง 12 VDC  มีเสียงไซเรน 5 เสียง เวลาพูดโดยใช้ไมโครโฟน            เสียงไซเรนจะถูกตัดออกโดยอัตโนมัติ

2.2 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศที่มีการรับรองมาตรฐาน

3. ขุดโคมไฟติดข้างรถผลิตจากไฟเบอร์กลาสพร้อมไฟสปอร์ตไลท์และไฟฉุกเฉินหลอดไฟ LED             สีตามที่กฎหมายกำหนด (1 ชุด/2 ชิ้น)

3.1 ชุดไฟฉุกเฉินพร้อมไฟสปอร์ตไลท์ ติดตั้งด้านบนหลังคาด้านข้างทั้ง 4 ด้าน ซึ่งออกแบบ     ให้เข้ากับรูปทรงของหลังคาไฟเบอร์กลาสซิลกันน้ำเข้า ประกอบด้วย

-6-

3.1.1 ชุดไฟฉุกเฉินสีตามที่กฎหมายกำหนด ใช้สำหรับขอสัญญาณทางหรือในสถานที่   ที่เกิดอุบัติเหตุ

3.1.2 ชุดไฟสปอร์ตไลท์  ช่วยให้แสงสว่างในเวลากลางคืน หรือสถานที่ที่ให้แสงสว่างไม่เพียงพอในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่

4. ไฟฉุกเฉินติดท้ายหลังคาเลนส์ใสหลอดไฟ LED (สีตามที่กฎหมายกำหนด) พร้อมไฟเบรกหลัง

4.1 ไฟฉุกเฉิน (สีตามที่กฎหมายกำหนด) ชนิดหลอดไฟ LED ใช้ไฟกระแสตรง 12 VDC

5. บันไดท้ายสแตนเลส

5.1 ผลิตจากท่อสแตนเลส มีความแข็งแรงไม่เป็นสนิม

5.2 ขนาดบันไดท้ายยาวไม่น้อยกว่า 150 ซม. และกว้างไม่น้อยกว่า 18 ซม.

5.3 แผ่นอลูมิเนียมลาย (ป้องกันการลื่น) หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. ชนิดแข็งไม่เป็นสนิม

5.4 บันไดท้ายยึดติดกับตัวรถที่ใช้ BRACKET เหล็กหนาไม่น้อยกว่า 4 มม. 2 ตัว ใช้ในการยึดติดเพื่อเพิ่มความแข็งแรงต่อการกระแทก และรับน้ำหนักได้อย่างดี

6. วิทยุคมนาคม VHF/FM ขนาดกำลังส่ง 25 วัตต์

6.1 เป็นเครื่องวิทยุคมนาคมระบบ VHF/FM ชนิดติดตั้งในรถยนต์

6.2 ใช้งานในย่านความถี่ 134 MHz-174 MHz สามารถเข้ารหัสและถอดรหัสแบบ 2 Tone       และการส่งสัญญาณ 5-Tone

6.3 ใช้กับไฟฟ้ากระแสตรง แรงดัน 13.6 VDC +/- 15%  ปริมาณการใช้ไฟฟ้า TX:11A                  (50W,45W), 6A(25W) 2.5A Stand By : 200mA

6.4 มีช่องความถี่ในการใช้งานไม่น้อยกว่า 128 ช่อง หรือแบ่งเป็นกลุ่มได้ไม่น้อยกว่า 8 กลุ่ม

6.5 ความต้านทาน RF ขาเข้า-ออก = 50 โอหม์

6.6 มีวงจร DCS หรือ CTCSS (Continuous Tone Control Squalch System) ควบคุมการทำงานของเครื่องวิทยุคมนาคม

6.7 เป็นผลิตภัณฑ์จากทวีปยุโรป สหรัฐอเมริกา หรือทวีปเอเชีย

6.8 ภาคส่งสัญญาณ : วัดโดย TIA/EIA -603

6.8.1 มีกำลังออกอากาศ (RF Power Output) ไม่น้อยกว่า 25 วัตต์

6.8.2 มีค่าเบี่ยงเบนสูงสุด = 5 kHz/2.5 kHz

6.8.3 มีค่าการผิดเพี้ยนของเสียงน้อยกว่า 3% เมื่อสัญญาณความถี่เสียงขนาด 1 kHz

6.8.4 มีค่าโมดูเลชั่น 16 KoF3E, 11 KoF3E

6.8.5 ค่าสัญญาณแปลกปลอม 80 dB ใต้ความถี่จำเพาะ

6.9 ภาครับสัญญาณ : วัดโดย TIA/EIA-603

6.9.1 มีค่า sensitivity ที่ 12 dB SINAD ไม่เกิน 0.25 v หรือดีกว่า

6.9.2 มีค่าพลังงานช่องสัญญาณที่ติดกัน (Adiacent Chanel Power) 70/65 dB

6.9.3 มีค่า Inter-modulation 73dB/70 dB

-7-

6.9.4 มีค่าการป้องกันภาพและสัญญาณแปลกปลอม 90 dB

6.9.5 มีค่า Audio Output ภายใน 4 วัตต์ @ 18 โอหม์,5% THD และภายนอก 12 วัตต์@14 โอหม์,5% THD

6.10 สายอากาศ พร้อมสายนำสัญญาณ

6.10.1 มี GAIN ไม่น้อยกว่า 3 dB

6.10.2 มี Input Impedance 50 Ohm

6.10.3 มีค่า VSWR 1.5:1

6.11 อุปกรณ์ประกอบชุด

6.11.1 ไมโครโฟน จำนวน 1 ชุด

6.11.2 สายอากาศที่มีคุณลักษณะตามข้อ 6.10 จำนวน 1 ชุด

6.11.3 หนังสือคู่มือการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ      จำนวน 1 ชุด

7. กระจกบานเลื่อนหลังคนขับ

7.1 ชนิดกระจกบานเลื่อนซ้าย-ขวา สามารถล็อคได้จากห้องคนขับ

8. ชุดแอร์ฟอกอากาศแบบแขวนพร้อมคอมเพรสเซอร์ 1 ลูก

8.1 ระบบแอร์ฟอกอากาศ (ฆ่าเชื้อในตัว) แบบแขวนใช้กับน้ำยา 134 A พร้อมคอมเพรสเซอร์      1 ลูกแยกจากตัวรถ

8.2 ช่องลมแอร์ ผลิตจากพลาสติก กระจายลมได้ทั่วถึงทั้งห้องโดยสาร ด้วยช่องลม 4 ช่อง     พร้อมปรับขึ้น-ลง ซ้าย-ขวา ได้ 4 ทิศทาง

8.3 สวิทซ์เปิด-ปิด ใช้งานง่าย ควบคุมการเปิด-ปิด และปรับความแรงลม 3 ระดับ

8.4 มอเตอร์พัดลมให้ลมแรงสม่ำเสมอ

8.5 ถาดรองน้ำทิ้ง ต้องทำความสะอาดง่ายน้ำหนักเบา

9. ชุดอุปกรณ์เพดานอเนกประสงค์ ที่แขวนน้ำเกลือ, ไฟ LED ฟลูออเรสเซนต์, ไฟ LED พร้อมสวิทซ์ เปิด-ปิด, ราวจับสแตนเลส พร้อมไฟ SPOT LIGHT

9.1 ชุดอุปกรณ์เพดานอเนกประสงค์ โครงสร้างทำจากไฟเบอร์กลาสขึ้นรูปเสริมแรงพร้อมทำสีออกแบบเพื่อใช้กับรถพยาบาลโดยเฉพาะ

9.2 ราวสแตนเลสมือจับ ทำจากสแตนเลสสตีลขัดขึ้นเงา ไม่เป็นสนิมทนทานต่อแรงกัดกร่อน

9.3 ชุดไฟ LED โครงสร้างทำจากพลาสติกทนความร้อน พร้อมชุดไฟ LED จำนวน 14 หลอด  ให้แสงสว่างที่นวลตา ไม่ส่งผลต่อสายตา

9.4 ชุดไฟ LED ฟลูออเรสเซนต์ใช้กับระบบไฟ 12 VDC/15 W ให้แสงสว่างทั่วห้องโดยสาร

9.5 ชุดไฟสปอร์ตไลท์ชนิด LED โครงสร้างทำมาจากพลาสติกแข็งแรง ทนต่อความร้อน และแรงกระแทกพร้อมระบบกันน้ำ 100 %

-8-

9.6 ชุดแขวนน้ำเกลือ เป็นสแตนเลสสตรีล ไม่เป็นสนิม ทนต่อแรงถึงและรับน้ำหนักได้มากกว่า   5 กก.

10. ราวจับด้านข้างประตู สแตนเลส

10.1 ราวจับข้างประตู ใช้สำหรับจับยึดขณะก้าวขึ้น-ลง จากภายในห้องโดยสารเพิ่มความสะดวกขณะปฏิบัติหน้าที่

10.2 ราวจับข้างประตู ผลิตจากสแตนเลสสตีล ขัดเงาไม่เป็นสนิม มีความแข็งแรงทนทานต่อการยึดจับเป็นอย่างดี

10.3 มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว และยาวไม่น้อยกว่า 50 ซม.

10.4 ชุดท่อมือจับสแตนเลสสตีล เชื่อมติดกับแป้นสแตนเลสสตีล

11. ฟิล์มกรองแสงรอบคันพร้อมกระจกบานหน้าความกว้างไม่เกิน 15 ซม.

11.1 เป็นฟิล์มกรองแสงที่สามารถป้องกันรังสี UV ได้ไม่น้อยกว่า 50%

12. นาฬิกาติดผนังระบบดิจิตอล

12.1 นาฬิกาบอกเวลาติดผนังห้องพยาบาล แบบดิจิตอลบอกรายละเอียดของ วัน เดือน ปี เวลา อุณหภูมิ

คุณลักษณะของครุภัณฑ์การแพทย์

1.ครุภัณฑ์การแพทย์

ครุภัณฑ์การแพทย์พร้อมเอกสารรับรองมาตรฐาน

1.1 ชุดเตียงรถเข็นพยาบาล (โครงสร้างผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอยด์แบบพับเก็บได้)

1.1.1 ตัวเตียงและโครงทำจากอลูมิเนียม มีความแข็งแรงทนทานมีขนาดปกติประมาณ            กว้าง 50-60 ซม. ยาว 190-200 ซม. สูง 80-90 ซม.

1.1.2 แผ่นรองตัวผู้ป่วยทำจากอลูมิเนียม หรือโลหะปลอดสนิมอย่างดี

1.1.3 พนักพิงหลังสามารถปรับระดับได้ไม่น้อยกว่า 70 องศา โดยมีโช้คอัดช่วยรับน้ำหนักผู้ป่วย

1.1.4 การปรับเปลี่ยนจากเตียงนองเป็นเก้าอี้เข็น สามารถทำได้สะดวกโดยเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียว

1.1.5 มีเบาะรองนอน พร้อมสายรัดผู้ป่วย 2 เส้น

1.1.6 เตียงออกแบบให้ง่ายต่อการทำความสะอาด

1.1.7 เตียงชนิดนี้ใช้ในโรงพยาบาล รถพยาบาลฉุกเฉิน ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย                       และผู้ได้รับบาดเจ็บ

1.1.8 รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 300 กิโลกรัม (พร้อมเอกสารรับรอง)

1.1.9 ผู้เสนอราคาต้องแนบใบรับรองว่าจะจัดหาอะไหล่ได้ไม่น้อยกว่า 5 ปี ในวันยื่นเอกสาร

-9-

1.2 เครื่องช่วยหายใจแบบมือบีบ ของเด็กและผู้ใหญ่

1.2.1 หน้ากากทำจากซิลิโคนสีใส ช่วยให้ง่ายต่อการสังเกตอาการของผู้ป่วย Mark No.5     สำหรับผู้ใหญ่ 1 อัน และ Mark No.3 สำหรับเด็ก 1 อัน

1.2.2 ถุงลมทำจากซิลิโคนสีขาว สามารถมองเห็นได้ภายในตัวลูกยางผิวด้านนอกหยาบ         สลับเรียบ เพื่อความกระชับขณะบีบ สำหรับผู้ใหญ่มีขนาด 1,700 มล. และสำหรับเด็กมีขนาด 500 มล.

1.2.3 ถุงสำรองออกซิเจนทำจาก Polyvinylchloride สำหรับผู้ใหญ่และเด็ก มีขนาดความจุ     2,700 มล.

1.2.4 พร้อมสายออกซิเจน 1 เส้น

1.3 เครื่องส่องกล่องเสียง/เครื่องดูดของเหลว

1.3.1 เป็นชุดเครื่องมือส่องตรวจหลอดลมให้แสงสว่างโดยใยแก้วนำแสง Fiber Optic

1.3.2 ใช้ถ่านไฟฉายขนาดกลาง 2 ก้อน

1.3.3 หลอดไฟเป็นหลอด Halogen/Xenon ติดอยู่ในด้ามมือ Handle

1.3.4 สวิทซ์จะทำงานเมื่อประกอบแผ่นส่องตรวจ Blade เข้ากับด้ามถือแสงสว่างจะส่องผ่าน   แผ่นตรวจ

1.3.5 ด้ามถือและแผ่นส่องตรวจทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม

1.3.6 ด้ามถือสามารถถอดได้ 2 ข้าง ทั้งหัวและท้ายเพื่อสะดวกในการเปลี่ยนถ่านและหลอดไฟ   ฝาปิดเป็นแบบเกลียวหมุนปิดสนิทใช้งานง่าย สะดวกในการทำความสะอาดและดูแลรักษา

1.3.7 สามารถใช้ประกอบกับชุดส่องตรวจหลอดลมที่เป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐานสากล

1.3.8 แผ่นส่องตรวจในชุดมาตรฐานมีให้เลือกใช้ 3 ขนาด เป็นแผ่นส่องตรวจแบบ Fiber Optic

1.3.8.1 แผ่นส่องตรวจแบบโค้ง เบอร์ 2 สำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 1 อัน

1.3.8.2 แผ่นส่องตรวจแบบโค้ง เบอร์ 3 สำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 1 อัน

1.3.8.3 แผ่นส่องตรวจแบบโค้ง เบอร์ 4 สำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 1 อัน

1.3.9 รับประกันคุณภาพอย่างน้อยเป็นเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันส่งมอบของครบถ้วน

อุปกรณ์ประกอบ

1. หลอดไฟ Halogen/Xenon ในชุดส่องมาตรฐานพร้อมใช้จำนวน 1 หลอด

2. กล่องเก็บอุปกรณ์ จำนวน 1 ใบ

3. เครื่องดูดเสมหะแบบใช้มือ

1.4 ชุดเครื่องวัดความดันโลหิตแบบแขวนผนัง

1.4.1 เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตแบบรูปทรงสี่เหลี่ยมติดผนัง

1.4.2 สามารถวัดความดันโลหิตได้ไม่น้อยกว่า 0-300 มิลลิเมตร ปรอท

1.4.3 มีผ้าพันแขน 1 ชุด และผ้าพันชนิดปะติด Velcro Fastener ใช้งานได้สะดวก

1.4.4 สายยางต่อจากผ้าพันแผลเป็นแบบ Coiled Tubing มีความยาวไม่น้อยกว่า ส3 เมตร

-10-

1.4.5 ลูกยางสำหรับอัดลมผ้าพันแขนพร้อมลิ้นปิด-เปิด ผ่านท่อยาง 2 ท่อสะดวกต่อการควบคุม

1.4.6 ลูกยางสำหรับอัดลมผ้าพันแขนเป็นลูกยางแบบมาตรฐาน

1.5 เฝือกดามคอ

1.5.1 โครงภายนอกเป็นพลาสติก ส่วนภายในเป็นโฟมชนิดอ่อน

1.5.2 ปรับขนาดได้ โดยปรับสายรัดแบบปะติด

1.5.3 ด้านหน้าทีช่องสำหรับการเจาะหลอดลมผู้ป่วยได้

1.5.4 มี 3 ขนาด (S,M,L) มีขนาดโดยประมาณ เล็ก (10-13นิ้ว) กลาง(13-16 นิ้ว) ใหญ่ (16-19 นิ้ว)

1.6 เฝือกลมสุญญากาศ จำนวน 3 ชิ้น  เฝือกลมสุญญากาศ ใช้สำหรับดามแขน-ขา ของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ

เฝือกลมมีทั้งหมด 3 ชิ้น ประกอบด้วย เฝือกดามแขน 2 ชิ้น เฝือกดามขา 1 ชิ้น

1.6.1 เฝือกดามแขนชิ้นที่ 1 มีความกว้าง 30 ซม. ความยาว 50 ซม.

1.6.2 เฝือกดามแขนชิ้นที่ 2 มีความกว้าง 50 ซม. ความยาว 70 ซม.

1.6.3 เฝือกดามขาชิ้นที่ 3 มีความกว้าง 70 ซม. ความยาว 100 ซม.

1.6.4 มีกระบอกสำหรับสูบลม 1 อัน

1.6.5 มีกระเป๋าสำหรับใส่เฝือกลมสุญญากาศ 1 ใบ

1.7 ชุดให้ออกซิเจนแบบ Pipe Line สำหรับส่งท่อก๊าซ

1.7.1 ชุดให้ออกซิเจนแบบไปป์ไลน์ (Pipe Line) แผงคอลโทรลออกซิเจนกระเปาะวัดความชื้นและหัวจ่ายออกซิเจน ปลั๊กเสียบชุดออกซิเจน และเดินท่อออกซิเจนในระบบ

1.7.2 ชุดปรับแรงดันออกซิเจน 10 lite ประกอบด้วย Regulator แบบ 1 เกจวัด สำหรับถัง Oxygen cylinder 10 lite และอุปกรณ์ Humidifier with Flow meter สามารถปรับปริมาณการไหลของอากาศสำหรับถังออกซิเจน 10 lite

1.7.3 Nasal Cannula (ชุดครอบจมูก)

1.7.4 Mask Resurvoir  bag

1.7.5 ติดตั้งถังออกซิเจนเป็นถังอลูมิเนียมขนาด 10 ลิตร จำนวน 2 ถัง

1.8 เฝือกดามหลัง

1.8.1 โครงสร้างภายในผลิตจาก PVC ที่สามารถเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งาน

1.8.2 โครงสร้างภายนอกประกอบด้วยเข็มขัดที่แน่นหนา

1.8.3 เมื่อผู้ป่วยสวมชุด Body Splint บริเวณศีรษะจะได้รับการป้องกันจากเฝือกคอ

1.9 เก้าอี้เข็นมีล้อ-พับได้ (โครงสร้างผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอยด์)

1.9.1 ผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอยด์ น้ำหนักเบา ขนาดเล็ก ง่ายต่อการเคลื่อนย้าย

1.9.2 เก้าอี้พยาบาลชนิดนี้ ส่วนใหญ่ใช้ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือผู้ได้รับขาดเจ็บที่ไม่สามารถนอนได้

1.9.3 เก้าอี้ชนิดนี้สามารถพับได้

1.9.4 เก้าอี้ชนิดนี้มี 4 ล้อ

-11-

1.9.5 เก้าอี้ชนิดนี้มีที่จับ 4 ด้าม (สามารถพับได้)

1.9.6 บริเวณใต้เก้าอี้ด้านข้างมีคันโยก ที่สามารถโยกขึ้น-ลงได้

1.9.7 สามารถรับน้ำหนักผู้ป่วยได้ไม่เกิน 160 กิโลกรัม

1.9.8 ใช้งานได้อย่างปลอดภัย ง่ายต่อการฆ่าเชื้อโรคและทำความสะอาด

1.10 ชุดกระดานแข็งรองนอน พร้อมเข็มขัด

1.10.1 ผลิตจาก Polyethyene ทนแรงกระแทก มีความกระชับเมื่อรัดเข็มขัด safety belts             และสามารถ X-RAY/CT ผ่านได้

1.10.2 กระดานแข็งรองนอนชนิดนี้มาพร้อมกับ safety belts มีความกระชับเมื่อรัดเข็มขัด      safety belts

1.10.3 สามารถใช้ร่วมกับชุดล็อคศีรษะได้

1.10.4 เหมาะสำหรับใช้งานในโรงพยาบาล สนามกีฬา รถพยาบาล การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนอกสถานที่และผู้ได้รับบาดเจ็บ

1.10.5 มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 180 ซม. มีความกว้างสูงสุดไม่น้อยกว่า 41 ซม. มีความหนาพร้อมฐานไม่เกิน 7 ซม.

1.10.6 มีน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 7.5 กิโลกรัม

1.10.7 รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 180 กิโลกรัม

1.10.8 ผู้เสนอราคาต้องแนบใบรับรองว่า จะจัดหาอะไหล่ได้ไม่น้อยกว่า 5 ปีในวันยื่นเอกสาร

1.11 ชุดล็อคศีรษะ พร้อมเข็ดขัด

1.11.1 ผลิตจากก้อนโฟมขึ้นรูปที่มีความหนาแน่นสูง มีช่องขนาดใหญ่อยู่บริเวณระนาบเดียวกับช่องหูเพื่อสังเกตอาการผู้ป่วย

1.11.2 สามารถใช้ร่วมกับ spine Board หรือ Scoop Strecher ได้

1.11.3 อุปกรณ์ชนิดนี้ไม่รบกวน X-RAY/CT

1.11.4 ผิวโดยรอบก้อนโฟมชุบเคลือบด้วยโพลียูรีเทนเหลว สามารถกันน้ำได้ ทำให้ง่ายต่อการทำความสะอาด

1.11.5 ขนาดไม่น้อยกว่า 42×26×18 ซม.

1.11.6 สายรัดผู้ป่วย จำนวน 3 เส้น

เงื่อนไขเพิ่มเติม

-พ่นสีตราสัญลักษณ์ของหน่วยงาน ขนาดกว้าง หรือยาวไม่น้อยกว่า 7 นิ้ว และอักษรชื่อเต็ม     ของหน่วยงาน ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว มีการพ่นอักษรอื่น ๆ และสีรถยนต์และตราสัญลักษณ์ตามองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนรามกำหนด

-ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีหรือระยะทางไม่น้อยกว่า  100,000 กิโลเมตร สุดแต่อย่างหนึ่งอย่างใดจะถึงก่อน

-12-

-องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม  จะชำระค่าสิ่งของตามสัญญา หลังจากผู้ขายได้ทดสอบประสิทธิภาพ แนะนำการใช้งานและการบำรุงรักษาพร้อมได้ส่งมอบใบคู่มือจดทะเบียนรถเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่    21    เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.   2560

(นายในย  แพงตา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม